МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра компьютерных технологий и систем

Лабораторная работа 1. Цветовые модели

Отчет

Вариант:

Четный (CMYK-RGB-HSV)

Выполнила:

Морозова Ксения Павловна, 3 курс, 2 группа

Руководитель:

Соловей Сергей Сергеевич, старший преподаватель

Минск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

1 Цель работы	3

2 Теоретическая часть	3

3 Архитектура приложения	3

4 Ход работы	4

5 Результаты работы	5

6 Скриншоты	5

7 Вывод	7

1 Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK и HSV, а также математические преобразования между ними. Разработать приложение на языке Java, позволяющее пользователю интерактивно задавать цвет и видеть его представление одновременно в трех цветовых моделях.

2 Теоретическая часть

RGB (Red, Green, Blue) — аддитивная цветовая модель, в которой цвет образуется путем сложения трех базовых каналов: красного, зеленого и синего. Каждый канал принимает значения от 0 до 255. Применяется в мониторах, камерах и других устройствах, излучающих свет.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) — субтрактивная цветовая модель, используемая в полиграфии. Цвет образуется путем вычитания из белого света определенных длин волн. Каналы принимают значения от 0 до 100%. Черный канал (K) введен отдельно, поскольку смесь C+M+Y дает грязно-коричневый оттенок вместо чистого черного.

HSV (Hue, Saturation, Value) — модель, ориентированная на интуитивное восприятие цвета человеком. Тон (H) задается в градусах от 0 до 360, насыщенность (S) и яркость (V) — от 0 до 100%. Широко применяется в графических редакторах.

Преобразования между моделями:

- RGB → CMYK:

C = 1 - R/255

M = 1 - G/255

Y = 1 - B/255

K = min(C, M, Y)

if K < 1: C = (C-K)/(1-K), M = (M-K)/(1-K), Y = (Y-K)/(1-K)

- CMYK → RGB:

R = 255 × (1-C) × (1-K)

G = 255 × (1-M) × (1-K)

B = 255 × (1-Y) × (1-K)

RGB → HSV и HSV → RGB реализованы по стандартным алгоритмам с нормализацией диапазонов.

3 Архитектура приложения

Приложение состоит из пяти классов:

- ColorConverter — статические методы преобразования между цветовыми моделями: rgbToCmyk, cmykToRgb, rgbToHsv, hsvToRgb. Использует константу EPS = 1e-6f для сравнения чисел с плавающей точкой.

- ColorChannelPanel — панель одного канала (например, «R»). Содержит метку, ползунок и текстовое поле. Реализует защиту от рекурсии через флаг updating.

- ColorModelPanel — панель одной цветовой модели. Содержит список каналов, расставляет их вертикально, пересылает уведомления об изменениях наверх через callback.

- ColorPreviewPanel — прямоугольник предпросмотра текущего цвета. Переопределяет paintComponent для отрисовки.

- App — главное окно приложения. Хранит каноническое состояние цвета в RGB (0–255), координирует обновление всех панелей через метод refreshAll.

Схема взаимодействия: Пользователь → ColorChannelPanel → ColorModelPanel → App → refreshAll().

Каноническое состояние хранится в RGB. При изменении любой модели пересчитываются остальные две, панель-источник не обновляется (чтобы не затирать ввод пользователя).

4 Ход работы

Реализован класс ColorConverter с четырьмя методами преобразования. Методы протестированы на граничных значениях (красный, белый, черный, серый).

Реализован класс ColorChannelPanel — панель одного канала с ползунком и полем ввода. Добавлена обработка клавиши Enter, clamp значений при выходе за границы, обработка ошибок парсинга.

Реализован класс ColorModelPanel — контейнер для группы каналов одной модели.

Реализован класс ColorPreviewPanel — превью цвета.

Реализован класс App — главное окно. Панели связаны через callback-механизм. При изменении любого канала происходит автоматический пересчет всех моделей.

Добавлена кнопка вызова JColorChooser для выбора цвета из палитры.

Проведено тестирование приложения.

5 Результаты работы

Приложение позволяет:

- Задавать цвет через текстовые поля (точный ввод), ползунки (плавное изменение) и палитру (JColorChooser).

- Одновременно отображать текущий цвет в трех моделях: RGB, CMYK, HSV.

- Автоматически пересчитывать все представления при изменении любой компоненты.

- Видеть превью текущего цвета в отдельном прямоугольнике.

Особенности реализации:

- Каноническое состояние хранится в RGB.

- Панель-источник не обновляется при пересчете (защита от затирания ввода).

- Флаг updating предотвращает рекурсивные вызовы.

- Используется SwingUtilities.invokeLater для запуска в Event Dispatch Thread.

6 Скриншоты

Рисунок 6.1 — Главное окно приложения — три панели моделей, кнопка палитры, превью (начальное состояние)

Рисунок 6.2 — Результат изменения ползунка R — видно, как обновились CMYK и HSV, превью стало красным

Рисунок 6.3 — Диалог JColorChooser — открытая палитра

Рисунок 6.4 — Результат выбора цвета из палитры — все модели обновлены

Рисунок 6.5 — Проверка clamp — ввод 300 в поле канала R, поле показывает 255

Рисунок 6.6 — Проверка обработки ошибок — ввод букв в поле канала B, поле возвращает предыдущее значение

7 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены цветовые модели RGB, CMYK и HSV, а также математические преобразования между ними. Разработано приложение на Java (Swing), которое позволяет интерактивно задавать цвет тремя способами и одновременно отображать его в трех цветовых моделях с автоматическим пересчетом. Освоены принципы построения GUI на Swing, работа с событиями, callback-механизм, защита от рекурсии.